SCULE, INSTRUMENTE, DISPOZITIVE, MAŞINI PENTRU REALIZAREA UNUI PRODUS

| DENUMIREA OPERATIEI |  | Definitie | SCULE, INSTRUMENTE, DISPOZITIVE, PENTRU EXECUTAREA OPERATIILOR TEHNOLOGICE | Descrieti modul in care se realizeaza operatia (avantaje , dezavantaje ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operaţii de pregătire | Curăţarea |  | Se realizeaza: a) manual : peria de sârmă, dalta şi ciocanul; b) mecanic: maşini portabile cu discuri de sârmă, pânză abrazivă c) termic :cu flăcăra unui arzător; d) hidraulic: acţionând cu un jet de apă sub presiune pe suprafaţa semifabricatului; e) chimic,: prin introducerea semifabricatului în băi cu soluţii acide |  |
|  | Îndreptarea |  | Se realizeaza: a) manual: la rece: folosind ciocane de oţel, lemn sau cauciuc şi placa de îndreptat sau nicovala la cald b) mecanic: la rece (temperatura ambiantă) : ciocane de oţel, lemn sau cauciuc şi placa de îndreptat sau nicovala la cald |  |
|  | Trasarea |  | Se realizeaza: a)ruleta sau rigla b) acul de trasat, c) de diferite tipuri d) punctatorul |  |
| Operaţii de prelucrare | Debitarea (tăierea) |  | Se realizeaza: a) manual, cu fierăstraie, foarfeci cleşti, dălţi; b)mecanic, cu fierăstraie mecanice, foarfeci-ghilotină, maşini de debitat; c)termic, cu flacără de gaze, cu arc electric |  |
|  | Îndoirea |  | Se realizeaza: a)manual, folosind ciocane din lemn sau metal, nicovale, dornuri (tije metalice cilindrice), dispozitive de îndoit; mecanic, b) maşinii de îndoit la rece sau la cald |  |
|  | Pilirea |  | Se realizeaza: a)manual, cu ajutorul pilelor b)mecanic, folosind maşini de pilit portabile sau fixe |  |
|  | Polizarea |  | Se realizeaza: a)polizoare a căror sculă de prelucrare este piatra de polizor sau pietre abrazive şi sunt formate din granule colţuroase dure, care smulg aşchii fine din materialul pe care îl prelucrează |  |
|  | Găurirea (burghie |  | Se realizeaza: a)burghie carepot fi antrenate manual sau mecanic (Fig 23), de un dispozitiv sau cu ajutorul maşinilor de găurit |  |
|  | Filetarea |  | Se realizeaza: a) tarozi pentru obtinerea filetelor interioare care sunt acţionaţi prin intermediul unei manivele cu gaură pătrată b) filierele pentru obtinerea filetelor exterioare care se fixează în dispozitive numite portfiliere pentru filetarea manuală c)i mecanic, cu ajutorul strungurilor |  |
| Operaţii de finisare | Finisarea -slefuire |  | Se realizeaza: a) abrazive, care se fixează pe periferia unor discuri din materiale deformabile (pâslă, piele) b) perii de sârmă circulare, discuri din fibre textile, cărora li se imprimă o mişcare de rotaţie |  |
|  | Finisarea -Lustruirea |  | Se realizeaza: a) se realizează cu materiale abrazive aplicate sub formă de paste pe discuri din piele sau materiale textile |  |